## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту

| Наименование объекта | МКОУ «ООШ Нурменский ЦО» |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 187029Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.10 |
| телефон | 88136192230. |
| Ведомственная принадлежность | комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район, Ленинградской области, 187020, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.10А |
| Вид деятельности | образование |
| Форма собственности объекта | муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг | (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость) 285/1260 |
| Размещение объекта | отдельно стоящее 3-х этажное здание |
| Количество и назначение входов | 1 центральный вход, 9 запасных выходов |
| Год постройки | 1990 |
| Год последней реконструкции | - |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки |  | есть, нет |  |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | есть, нет | Регулируемые переходы | есть, нет |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | есть, нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | есть, нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | есть, нет | Нерегулируемые переходы | есть, нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения | есть, нет есть, нет | Внеуличные переходы с пандусом | есть, нет |
|  |  | Внеуличные переходы с подъемником | есть, нет |
| Лестницы на пути движения | есть, нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | есть, нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | есть, частично | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | есть, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | есть, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | есть, нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | есть, нет |  |  |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  | Примечание |  |  | Условия при полной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Условия при частичной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Кате-гории инва-лидов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| - ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| - *информация об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, О, С, Г |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянка посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Расстояние до входа в здание | Не более 250 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 м и менее |  |  |  |  |  |  |  | Не более 250 м |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| Количество машино-мест для инвалидов | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% и более |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5м и более |  |  |  |  |  |  |  | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения) | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| -*указатели направления движения | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, Г |  |  |  |  |  |  |
| - *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| - *места отдыха | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота подъема справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м. |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 0,6 м до марша |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| -контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| Пандус на рельефе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | 0,9м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и менее |  |  |  |  |  |  |  | не учитывается |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| - уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. | Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10% |  |  |  |  |  |  |  | Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20% |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| -*на высоте (верхний поручень) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота площадки Справочно | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты площадки (ширина) с пандусом | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Габариты площадки (глубина) с пандусом | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса | 4 м, отсутствуют поручни, пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  | Не менее ширины входной двери |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |
| Габариты площадки (глубина) без пандуса | 4 м, отсутствуют поручни, пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  | Не учитывается |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |
| *Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть при высоте более 0,45 м, |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, О, С |  |  |  |  |  |  |
| *Навес | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка ступеней |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8-1,1 м |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |
| - * завершения поручней за пределами марша |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |
| - *нетравмирующие окончания |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |
| Пандус наружный |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 16,5% (9°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,85 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Высота подъема одного марша (максимальная) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ограничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -при въезде на пандус, длина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| -при въезде на пандус, ширина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| -промежуточная прямая, длина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| -промежуточная прямая, ширина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При повороте на 90° не менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7-0,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| - *на высоте (верхний поручень) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8-1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| - *горизонтальные завершения поручней |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| - *нетравмирующие окончания |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
| *Нескользкое покрытие (при намокании) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мобильный подъемник при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| *Звуковой маяк у входа |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| Тамбур |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина |  |  |  | 1,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Ширина |  |  |  | 1,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 2,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Двери распашные, справочно |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери автоматические, справочно |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема в свету |  |  |  | 1,4м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
| - высота порога наружного, внутреннего |  |  |  | 0,025м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 м и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 0,025 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка ступеней |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются как минимум с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
| - на высоте |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
| -* горизонтальные завершения поручня |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
| - *нетравмирующие окончания |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина марша |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,85м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Уклон |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 0,75 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| - *на высоте (верхний поручень) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
| - *горизонтальные завершения поручней |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Пандус переносной |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стационарный |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| - мобильный |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) |  |  |  | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Разворотные площадки, глубина |  |  |  | 1,2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 1,2м |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Разворотные площадки, ширина |  |  |  | 1,2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 1,2м |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| *Указатели направления движения, входа, выхода |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  | К, Г |  |  |  |  |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход) |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, Г |  |  |  |  |
| Речевые информаторы и маяки |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
| *Тактильная схема |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| *Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| - зона для коляски на каждом этаже |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Навесное оборудование, выступ в зону движения |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо наличие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрастная маркировка ступеней |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть на проступи |  |  |  |  |  |  | Отсутствует или не соответствует |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон на лестнице |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть как минимум с одной стороны |  |  |  |  |  |  | Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| - *горизонтальные завершения поручней |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеются |  |  |  |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина марша |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,85 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % и менее |  |  |  |  |  |  | Не более 16,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 0,9 м |  |  |  |  |  |  | Отсутствие или несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| - *на высоте (верхний поручень) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 – 1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка ступеней |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть на проступи |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие или несоответствие |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие на части маршей, несоответствие |  |  |  |  |  | О, С О, С |  |  |  |  |  |
| - *горизонтальные завершения |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |
| - *нетравмирующие окончания |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |
| - *указатели номера этажа на поручне тактильные |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |
| Лифт пассажирский |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабина: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 м и более |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,25 м |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| - ширина |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 м и более |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,0 м |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,75 м |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| -* поручни |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| *Световая информация |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
| *Звуковая информация |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| *Знак доступности |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| *Указатели номера этажа напротив лифта |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, Г |  |  |  |  |
| Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету |  | 0,8м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,75 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Высота порога |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 м и менее |  |  |  |  |  |  |  |  | Более 0,025 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Информация тактильная о назначении кабинета |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью |  |  |  |  |  |  |  |  | На двери или отсутствует |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, О, С, Г |  |  |  |  |
| - *размещение на высоте |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и менее |  |  |  |  |  |  |  |  | Не учитывается |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| - *высота прописных букв |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  | Не учитывается |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски |  | - Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,2 х 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,1 х 0,8 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и более |  |  |  |  |  |  | 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Ширина |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 м и более |  |  |  |  |  |  | 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| Место для сидения |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| *Крючки для костылей |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% и более |  |  |  |  |  |  | Не менее одного места |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,9 м |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 % и более |  |  |  |  |  |  | Не учитывается |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Санузел для посетителей |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Знак доступности помещения |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактильная маркировка |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина дверного проема |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,75 м |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раковина: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (ширина) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *высота раковины |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 0,9 м |  |  |  |  |  |  | не более 0,9 м |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *опорный поручень |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабины для инвалидов: |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество кабин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *знак доступности кабины |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,75 м |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты санузла/кабины (длина) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 и более |  |  |  |  |  |  | 1,6 м |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты санузла/кабины (ширина) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 м и более |  |  |  |  |  |  | 1,5 м |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорные поручни |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  | Стационарный у стены |  |  |  |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,75 м |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *крючки для костылей |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

-        на территория объекта:  при замене ограждения учесть размер калитки (0,9м и более), расстояние до входа в здание 50м и менее, выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами с габаритом 3,5м *5,0 и более, использовать указатели направления движения. Уличную лестницу оборудовать тактильной полосой перед маршем, установить противоскользящее покрытие на края ступеней, контрастной маркировкой ступеней, снизить высоту порогов входных дверей.

-        на путях передвижения : оборудовать места для сидения на каждом этаже, беспрепятственное передвижение по этажу.

-        в зоне оказания услуги -

-        в санитарных помещениях – оборудовать санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

Комиссия по обследованию объекта

Литвинова С.А.___________________ председатель комиссии

Носкова Л.Н._____________________ член комиссии

Федотова М.В_____________________ член комиссии

Ющук Г.А. _____________________ член комиссии.